Пилорама Ленточная ПЛ (технические характеристики)

| Технические характеристики ленточной пилорамы ПЛ | Модель ленточной пилорамы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛ 600 | ПЛ 700 | ПЛ 800 | ПЛ 900 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 7000 |  |  |  |
| Максимальная позиция резания (толщина бруса), мм | 350 |  |  |  |
| Минимальная высота резания (толщина последней доски),мм | 15 |  |  |  |
| Диаметр пильных шкивов ленточной пилорамы, мм | 580 |  |  |  |
| Мощность привода электродвигателя, кВт | 11 |  |  |  |
| Мощность привода электродвигателя подъема каретки, кВт | 0,75 |  |  |  |
| Напряжение, В | 380 |  |  |  |
| Скорость резания, м/с | 32 |  |  |  |
| Величина пропила, мм | 2,3 - 2,5 |  |  |  |
| Пила ленточная, шириной, мм | 32 - 40 |  |  |  |
| Длинна ленточной пилы, мм | 4070 | 4268 | 4422 | 4664 |
| Толщина ленточной пилы, мм | 0,9-1,1 |  |  |  |
| Длина ленточной пилорамы, мм | 9000 |  |  |  |
| Ширина ленточной пилорамы, мм | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 |
| Высота ленточной пилорамы, мм | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Масса ленточной пилорамы (без направляющих), кг | 420 | 470 | 490 | 520 |
| Производительность пилорамы в смену, м3 | 8 – 10 |  |  |  |
| Точность распиловки на длине 6м, мм | ±1 мм |  |  |  |

Станок заточки ленточных пил С-20

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Число оборотов шпинделя, об./мин | 2,8 |
| Частота подачи зубьев пилы шт./мин | 16-18 |
| Ширина затачиваемой ленты, мм. | 20-50 |
| Шаг зубьев ленты, мм. | 22±1 |
| Толщина ленты пилы, мм. | 0,8-1,5 |
| Размеры шлифовального круга: Наружный диаметр, мм. | 150 |
| Внутренний диаметр, мм. | 32 |
| Ширина, мм. | 4 – 8 |

### Разводной станок для ленточных пил

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Вид станка | стационарный |
| Ширина разводимых ленточных пил, мм. | 20-50 |
| Толщина ленточных пил, мм. | 0,9-1,5 |
| Величина разводки (регулируется), мм. | 0,4-0,9 |
| Производительность, м/мин | 1,0 |