# Станок многопильный 
СМ - 200/160

Высокопроизводительные многопильные станки СМ - 200/160 для продольной распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантного бруса на доски различной толщины. Используется как станок второго ряда после станков продольной распиловки (СПР – 1100), ленточнопильными станками, брусующими станками проходного типа.

Многопильные станки СМ позволяют выпускать до 70 м3 высококачественных пиломатериалов в смену. Станки СМ обеспечивают высокое качество поверхности распила, четкое соблюдение геометрии выпускаемого пиломатериала по толщине (разнотолщинность не более 0,4 мм).

Скорость подачи регулируется плавно с помощью вариатора от 2,0 до 10,0 м/мин.

|  | - Высокая производительность (до 70 м3 за смену); - Обеспечены оптимальные режимы резания за счёт контроля загрузки электродвигателя; - Высокое качество поверхности распила |  | - Плавная регулировка скорости подачи пиломатериала - В комплектацию станка входят подающий и принимающий столы, длиной 5 м каждый. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая комплектация Дополнительное оборудование: |  | - Стальной корпус с пятью ведущими вальцами - Электрический двигатель 55 квт/75 квт – 3000 об./мин - Щит электрический с пультом управления - Механический привод с плавной регулировкой скорости подачи бруса - Стол подающий - Стол принимающий - Регулировочные шайбы - Комплект пил (8 шт.) 540х80х3,2/5 Z=24+6 2шп.16мм 460х80х3,2/4,2 Z=20+6 2шп.16мм |  |  |

Технические характеристики

|  | СМ-200 | СМ-160 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность максимальная, м3/час | 10 |  | 7 |  |
| Максимальное количество пил, шт. | 8 |  | 8 |  |
| Высота пропила, мм | 30 – 200 |  | 20 – 160 |  |
| Ширина входного отверстия, мм | 710 |  | 710 |  |
| Высота входного отверстия, мм | 239 |  | 185 |  |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 76,8 (75+1,8) |  | 56,8(55+1,8) |  |
| Расстояние от уровня пола до опорной поверхности обрабатываемой заготовки, мм | 800±1,5 |  | 800±1,5 |  |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 2…10 |  | 2…10 |  |
| Число оборотов пильного вала, об./мин. | 2400 |  | 2400 |  |
| Диаметр пил, мм | 540 |  | 460 |  |
| Толщина пил, мм | 3,2/5 |  | 3,2/4,6 |  |
| Масса, кг | 3000 |  | 2600 |  |
| Габаритные размеры, мм | 3060х1230х1850 |  | 2150х1340х1640 |  |
| Цена, руб. | 850 000 |  | 800 000 |  |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев