Круглопильные деревообрабатывающие станки

Мы разрабатываем и производим высокоэффективное оборудование, которое позволяет своим владельцам извлекать максимальную выгоду в процессе работе, достигать высоких показателей скорости и полезного эффекта на производстве.

Мы готовы для Вас разработать оптимальную технологию работы и поставить «под ключ», в зависимости от конкретных требований и бюджета проекта, от одной единицы оборудования до целого комплекса-цеха, равно как и модернизировать существующие линии, интегрировав наше оборудование в Ваше производство.

| Станки для продольной распиловки СПР - 1100/800/700 стр. 2 | Станки брусующие СБ – 850/800 стр.8 |
| --- | --- |
| Многопильные1-о вальные станки СМ - 200/160 стр.4 | Многопильные 2-х вальные станки СМ2В – 160 стр.6 |
| Станки для раскроя тонкомера СК – Т150 стр.12 | Станки кромкообрезные СК – 100/50 стр.10 |

# Станок продольной распиловки  
СПР - 1100/800/700

Высокопроизводительный круглопильный (циркулярный) станок, предназначен для глубокой переработки бревен с целью получения пиломатериалов в виде брусьев и досок (обрезных и необрезных), подработки горбыля и тонкомера.

Лучший отечественный круглопильный станок для первичной обработки древесины. Изготавливается на предприятии более 10 лет. Производительность от 7 до 25 м3  в смену. Станки нашли широкое применение у нас в стране и успешно работают от Калининграда до Владивостока. Точность обработки древесины соответствует Евро стандарту. Стоимость в 2 раза ниже зарубежных аналогов.

Автономное заточное устройство обеспечивает выполнение всех операций по заточке без снятия пилы.  Независимый от основного двигателя вентилятор  производит  выброс опила до 15 м. Фреза очищает кору перед пилой от грязи и песка. Дополнительная  верхняя пила позволит пилить бревна большого диаметра  (до 800  мм).  Гидроманипулятор бревна  механизирует  поворот бревна вокруг оси перед распиловкой.

| - Производительность от 7 до 10 м3/смену по обрезному пиломатериалу и до 28 м3/смену по брусу/лафету; - Не требует предварительной сортировки бревен. | - Обеспечивает высокое качество поверхности распила; - Четкое соблюдение заданной геометрии пилометериала - Допуски ±1мм |
| --- | --- |

| Базовая комплектация | - Стальная жесткая трехсекционная рама с разделителем и направляющей пластиной; - Направляющие ролики с опорами; - Стол с цепным приводом и фиксатором бревна; - Пильный вал; - Механическое измерительное устройство; - Гидромеханическое прижимное устройство; - Гидравлическая система 7,5 кВт; - Главный привод, оснащенный эл. двигателем и клиноременными передачами; - Встроенная система аспирации; - Электрический шкаф управления; - Пульт управления; - Защитные устройства, ограждения и ЗИП. |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование | - Заточное устройство; - Диск пильный Ø 1100/700/800 мм; - Комплект инструмента для правки и заточки пил; - Манипулятор бревна; - Фреза гидравлическая для очистки древесины от коры и грязи; - Дополнительная верхняя пила Ø 710мм; - Система подогрева/охлаждения масла в баке. |

Технические характеристики

|  | СПР-1100 | СПР-800 | СПР-700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр бревна, мм | 800 | 290 | 240 |
| Высота пропила, максимальная, мм | 525 | 375 | 325 |
| Диаметр пильного диска, мм | 1100 | 800 | 700 |
| Ширина пропила, максимальная, мм | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Толщина получаемого материала, мм | 16-300 | 16-300 | 16-300 |
| Длина распиливаемого бревна, м | 2-6.5 | 2-6.5 | 2-6.5 |
| Параметры пильного диска | 1100х50х4 Z=70 | 800х50х4 Z=70 | 700х50х4 Z=70 |
| Средняя производительность (лафет), м3/смену | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Скорость подачи бревна , м/сек | 0-1,6 | 0-1,6 | 0-1,6 |
| Установочная мощность, кВт в т.ч. - основной эл. двигатель - эл. двигатель вентилятора - эл. двигатель заточного устройства - эл. двигатель гидростанции | 49 45 4 0,55 7,5 | 41,5 30 4 0,55 7,5 | 30 18,5 4 0,55 7,5 |
| Диапазон температур, ºС | -20 до +40 | -20 до +40 | -20 до +40 |
| Выход готового пиломатериала, % | 70 | 70 | 70 |
| Напряжение сети, V | ~380 | ~380 | ~380 |
| Масса, кг | 4500 | 2000 | 2000 |
| Габариты, м | 20.5x2.4x2.2 | 18,8х2,34х1,48 | 18,8х2,34х1,48 |
| Цена, руб. | 950 000 | 700 000 | 660 000 |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев

# Станок многопильный 
СМ - 200/160

Высокопроизводительные многопильные станки СМ - 200/160 для продольной распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантного бруса на доски различной толщины. Используется как станок второго ряда после станков продольной распиловки (СПР – 1100), ленточнопильными станками, брусующими станками проходного типа.

Многопильные станки СМ позволяют выпускать до 70 м3 высококачественных пиломатериалов в смену. Станки СМ обеспечивают высокое качество поверхности распила, четкое соблюдение геометрии выпускаемого пиломатериала по толщине (разнотолщинность не более 0,4 мм).

Скорость подачи регулируется плавно с помощью вариатора от 2,0 до 10,0 м/мин.

| - Высокая производительность (до 70 м3 за смену). - Обеспечены оптимальные режимы резания за счёт контроля загрузки электродвигателя; - Высокое качество поверхности распила | - Плавная регулировка скорости подачи пиломатериала - В комплектацию станка входят подающий и принимающий столы, длиной 5 м каждый. |
| --- | --- |

| Базовая комплектация Дополнительное оборудование: | - Стальной корпус с пятью ведущими вальцами - Электрический двигатель 55 квт/75 квт – 3000 об./мин - Щит электрический с пультом управления - Механический привод с плавной регулировкой скорости подачи бруса - Стол подающий - Стол принимающий - Регулировочные шайбы - Комплект пил (8 шт.) 540х80х3,2/5 Z=24+6 2шп.16мм 460х80х3,2/4,2 Z=20+6 2шп.16мм |
| --- | --- |

Технические характеристики

|  | СМ-200 | СМ-160 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность максимальная, м3/час | 10 |  | 7 |  |
| Максимальное количество пил, шт. | 8 |  | 8 |  |
| Высота пропила, мм | 30 – 200 |  | 20 – 160 |  |
| Ширина входного отверстия, мм | 710 |  | 710 |  |
| Высота входного отверстия, мм | 239 |  | 185 |  |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 76,8 (75+1,8) |  | 56,8(55+1,8) |  |
| Расстояние от уровня пола до опорной поверхности обрабатываемой заготовки, мм | 800±1,5 |  | 800±1,5 |  |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 2…10 |  | 2…10 |  |
| Число оборотов пильного вала, об./мин. | 2400 |  | 2400 |  |
| Диаметр пил, мм | 540 |  | 460 |  |
| Толщина пил, мм | 3,2/5 |  | 3,2/4,6 |  |
| Масса, кг | 3000 |  | 2600 |  |
| Габаритные размеры, мм | 3060х1230х1850 |  | 2150х1340х1640 |  |
| Цена, руб. | 850 000 |  | 800 000 |  |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев

Станок  2-ух вальный  многопильный

СМ2В – 160

Высокопроизводительные многопильные 2-ух вальные станки СМ2В-160 для продольной распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантного бруса на доски различной толщины. Используется как станок второго ряда после станков продольной распиловки (СПР – 1100), ленточнопильными станками, брусующими станками проходного типа.

Важнейшим преимуществом двухвального многопильного станка СМ2В «Магистраль» - 160 является встречное направление резания на обоих валах, нижняя и верхняя пилы режут от середины бревна наружу. Грязь из коры в пропил не попадает соответственно, затупление пил практически не зависит от загрязненности бревен и окорка не требуется.

Многопильные 2у-х вальные станки СМ2В позволяют выпускать до 80 м3 высококачественных пиломатериалов в смену. Станки СМ2В обеспечивают высокое качество поверхности распила, четкое соблюдение геометрии выпускаемого пиломатериала по толщине (разнотолщинность не более 0,4 мм).

Скорость подачи регулируется плавно с помощью вариатора от 2,0 до 10,0 м/мин.

|  | - Высокая производительность (до 80 м3 за смену); - Обеспечены оптимальные режимы резания за счёт контроля загрузки электродвигателя; - Высокое качество поверхности распила; |  | - Плавная регулировка скорости подачи пиломатериала; - В комплектацию станка входят подающий и принимающий столы, длиной 5 м каждый; - Экономично малая толщина пропила – 3 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая комплектация Дополнительное оборудование: |  | - Два пильных вала - Стальной корпус с пятью ведущими вальцами - Два электрических двигателя 37 квт – 3000 об./мин - Щит электрический с пультом управления - Механический привод с плавной регулировкой скорости подачи бруса - Стол подающий - Стол принимающий - Регулировочные шайбы - Комплект пил (16 шт) – 250*70*1,8/2,8 z=18+4 подрезных ножа 1 шп. 16 мм |  |  |

Технические характеристики

|  | СМ2В-160 |
| --- | --- |
| Производительность максимальная, м3/час | 7 |
| Максимальное количество пил, шт. | 16 |
| Высота пропила, мм | 155 |
| Ширина входного отверстия, мм | 710 |
| Высота входного отверстия, мм | 200 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 76.2 (2*37+2.2) |
| Расстояние от уровня пола до опорной поверхности обрабатываемой заготовки, мм | 820 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 2…10 |
| Число оборотов пильного вала, об./мин. | 2950 |
| Диаметр пил, мм | 250 |
| Толщина пил, мм | 1,8/2,8 |
| Масса (без столов), кг | 2300 |
| Габаритные размеры, мм | 2900*1500*1400 |
| Цена, руб. | 925 000 |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев

# Станок брусующий 
СБ - 850/800

Станок брусующий двухпильный для продольной распиловки бревен диаметром до 0,42 м с образованием  2-х кантного бруса, 2-х необрезных досок и 2-х горбылей. Рекомендуется в качестве станка первого ряда для последующей обработки 2-х кантного бруса в обрезную доску на многопильном станке.

| - плавная регулировка скорости подачи в зависимости от диаметра бревна (регулируется вариатором); | - высокая производительность; - возможность использовать в поточных линиях. |
| --- | --- |

Комплектация

| Базовая комплектация Дополнительное оборудование | - Станина, подающий стол - Направляющая - Направляющая №1 - Натяжная станция, подающий стол 2 - Стол приемный, роликовый - Цепь ПР - 19,05 - Ключ торцовый удлиненный 19мм - Ключ S=75 - Диск пильный (2 шт.) |  |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики

|  | СБ-850 | СБ-800 |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 | 6500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого бревна в комле, мм | 370 | 320 |
| Ширина входного окна, мм | 530 | 530 |
| Высота входного окна, мм | 500 | 360 |
| Параметры пильного диска | 850*50*4/6 z=50+5 250*50*2/3.2 z=36 | 800*50*5/7 z=30+6 |
| Количество установленных пил, шт | 4 4 | 2 |
| Высота пропила, мм | 330 | 300 |
| Диапазон ширины выпиливаемого бруса, мм | 100-300 | 100-300 |
| Частота вращения пил, об./мин | 1450 | 1450 |
| Скорость резания, м/сек. | 65 | 60 |
| Установленная мощность, кВт | 61,8 (2х30+1,8) | 38,8( 2х18,5+1,8) |
| Допустимые отклонения от установленных размеров пиломатериала по толщине бруса, мм | ± 3 | ± 3 |
| Средняя производительность по готовой продукции, м3/смену | до 75 | до 75 |
| Масса станка, кг | 2600 | 2450 |
| Габаритные размеры, м | 16 х 2,85 х 1,74 | 16,6 х 2,4 х 1,74 |
| Цена, руб. | 670 000 | 565 000 |

 срок службы: не менее 8 лет;		           гарантия: 12 месяцев

# Станок кромкообрезной 
СК- 100/50

Станок кромкообрезной СК- 100/50 предназначен для продольной распиловки как необрезных досок с образованием чисто обрезных пиломатериалов, так и обрезки горбыльной доски для ее дальнейшей переработки.

Кромкообрезной станок СК устанавливается стационарно. На станке установлены две дисковых пилы. Одна из пил неподвижна, а другая может перемещаться в поперечном направлении, изменяя ширину пропила. Изменяют ширину пропила с помощью винтового механизма. Для исключения случайного изменения ширины пропила при работе применены стопорные винты. Ширина пиления контролируется с помощью линейки. Станок СК - 50 прост как в эксплуатации, так и в обслуживании. При работе базирование пиломатериала осуществляется на столе станка, а во время распила перемещается подвижная каретка с пилами. Привод дисковых пил осуществляется от двух электродвигателей. Подвижная каретка имеет   электрофицированный привод.

Станок предназначен для эксплуатации, как в закрытых помещениях, так и под навесом при температуре окружающей среды от – 20°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Комплектация

| Базовая комплектация Дополнительное оборудование | - Станина стальная двухсекционная - Пильная тележка - Электродвигатель привода шпинделей 11 кВт - Редуктор с электродвигателем подач (для СК-100М) - Пильные диски, один из которых подвижный, а другой – неподвижен |
| --- | --- |

Технические характеристики

|  | СК-50 | СК-50М | СК-100 | СК-100М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3 в смену | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Установленная мощность (не более), кВт | 11 | 12,1 | 22 | 23,1 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 16-50 | 16-50 | 16-100 | 16-100 |
| Ширина обрабатываемого материала, мм | до 600 | до 600 | до 600 | до 600 |
| Длина обрабатываемого материала, мм | 1000-6500 | 1000-6500 | 1000-6500 | 1000-6500 |
| Диапазон регулирования ширины между пилами, мм | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 |
| Диаметр дисковых пил, мм | 460 | 460 | 500 | 500 |
| Толщина пилы, мм | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Ширина пропила, мм | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| Частота вращения пил, об./мин. | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
| Скорость подачи каретки, м/с | вручную | 0.8 | вручную | 0.8 |
| Количество установленных пил, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость резания, м/сек. | 70 | 70 | 76,1 | 76,1 |
| Расстояние от уровня пола до опорной поверхности обрабатываемой заготовки, мм | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота | 8650 1750 2200 | 8650 1750 2200 | 8650 1750 2200 | 8650 1750 2200 |
| Масса станка, кг | 800 | 820 | 850 | 870 |
| Отклонение от установленных размеров пиломатериалов по ширине, мм | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| Цена, руб. | 128 000 | 145 000 | 157 000 | 174 000 |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев

# Станок для раскроя тонкомера 
СК - Т150

Станок для тонкомера предназначен для изготовления качественных обрезных досок из баланса диаметром до 200 мм, а также необрезного материала наибольшей шириной до 600мм.

Станок позиционного типа оснащен подвижной кареткой с двумя пильными дисками. Оба пильных диска подвижны и перемещаются синхронно. Размер получаемого пиломатериала выставляется согласно делениям размерной линейки, расположенной на корпусе станка. Место расположения станка в закрытых помещениях или под навесом при температуре от -20° до +40°С и относительной влажности до 80%.

Комплектация

| Базовая комплектация Дополнительное оборудование | - Станина стальная двухсекционная - Пильная тележка - Электродвигатель привода шпинделей 11 кВт - Редуктор с электродвигателем подач (для СК-100М) ) - Пильные диски, движущиеся на пильной тележке (2 шт.) |
| --- | --- |

Технические характеристики

|  | СК - Т150 |
| --- | --- |
| Производительность, м3 в смену | до 6 |
| Установленная мощность, кВт | 22 (11+11) |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 16-150 |
| Максимально допустимый диаметр бревна в комле, мм | 200 |
| Ширина обрабатываемого материала, мм | до 600 |
| Длина обрабатываемого материала, мм | 1000-6500 |
| Диапазон регулирования ширины между пилами, мм | 16-400 |
| Диаметр дисковых пил, мм | 500 |
| Толщина пилы, мм | 3,2 |
| Ширина пропила, мм | 5 |
| Частота вращения пил, об./мин. | 2910 |
| Скорость подачи каретки | вручную |
| Количество установленных пил, шт. | 2 |
| Скорость резания, м/сек. | 76,1 |
| Расстояние от уровня пола до опорной поверхности обрабатываемой заготовки, мм | 725 |
| Габаритные размеры, мм | 8650х1750х2200 |
| Масса станка, кг | 850 |
| Отклонение от установленных размеров пиломатериалов по ширине, мм | ±2,0 |
| Цена, руб. | 215 000 |

 срок службы: не менее 8 лет;		  гарантия: 12 месяцев

Приобретая наше оборудование, вы получаете:

|  | Высокое качество по доступной цене |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серийное производство и массовый выпуск продукции, а также отсутствие посредников между нами и клиентами позволяют нам поддерживать доступные цены при стабильно высоком качестве. |  |  |  |
|  | Индивидуальный подход |  |  |  |
|  | Наличие собственных производственных площадок и конструкторского отдела позволяют нам учитывать все пожелания клиентов и выполнять нестандартные заказы по индивидуальным проектам. |  |  |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  |  |  |
|  | На всё оборудование действует заводская гарантия. После окончания гарантии, в течение всего срока эксплуатации нашим покупателям в любой момент доступны технические консультации специалистов и выезд инженеров на место в случае необходимости. |  |  |  |
|  | Оперативное снабжение комплектующими и запасными частями |  |  |  |
|  | В наличии всегда имеется полный спектр комплектующих, которые мы поставляем нашим клиентам в минимальные сроки. Это полностью исключает риск простоя вашего производства из-за отсутствия расходных материалов или запасных частей. |  |  |  |
|  | Оптимальное решение |  |  |  |
|  | Мы постоянно ведём научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке нового и улучшению существующего оборудования, прислушиваясь к мнению наших клиентов и чутко реагируя на требования рынка. |  |  |  |
|  | Уверенность |  |  |  |
|  | Качество, надёжность и безопасность нашего оборудования подтверждается сертификатами соответствия по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. |  |  |  |